工作原理：

涡轮式分级机是带有二次进风及水平安装分级转子的强制型离心分级机，它由分级转子、导叶片整流器、加料器等组成。物料由上筒身加入，外界一次风对物料风筛作用，使粒子充分分散， 并上升至分级区，由于分级转子高速旋转，粒子既受到分级粒子产生离心力，又受到气流粘性作用产生的向心力，当粒子受到离心力大于向心力，即分级径以上的粗粒子沿容器壁面旋下，外界二次空气通过导流部整流成均一旋流，将混杂或粘附于粗粉中的细粒分离干净，分离后粗粒从下部粗粒口排出，分级径以下细粒随气流进旋风分离器、捕集器收集，净化后气体从引风机排出。

产品特点：

l可配合各类干式粉磨机械（气流磨、行星磨、球磨机、雷蒙磨、振动磨等）组成闭路系统。

l分级效率高，物料在卸出前受到旋流冲击，将混杂或粘附于粗粒的细粒子进一步分离，

从而提高了分级效率和分级精度，粒度分布窄，可获得97%小于5μm超细粉产品。

l卧式分级转子采用耐磨材料制成，单只和多只并用，传动稳定，使用寿命长。