工作原理：

流化床气流粉碎机是一种用高速气流来实现干式物料超细粉碎的设备。它由粉碎喷嘴、分级转子、螺旋加料器等组成。物料通过螺旋加料器进入粉碎室，压縮空气通过特殊配置的超音速喷嘴向粉碎室高速喷射，物料在超音速喷射流中加速，并在喷嘴交汇处反复冲击、碰撞，达到粉碎。被粉碎物料随上升气流进入分级室，由于分级转子高速旋转，粒子既受到分级转子产生的离心力，又受到气流粘性作用产生的向心力，当粒子受到离心力大于向心力，即分级径以上的粗粒子返回粉碎室继续冲击粉碎，分级径以下的细粒子随气流进旋风分离器、捕集器收集，气体由引风机排出.

产品特点：

l不升温，由于物料是在气体膨胀状态下粉碎，粉碎腔体温度低于15℃。

l无污染，因为是物料在气流的带动下自身碰撞粉碎，不带入介质，这样在物料粉碎过程中不会构成污染。

l磨损小，由于主要粉碎作用是粒子相互冲击碰撞，高速粒子与壁面很少碰撞，可适用粉碎莫氏硬度九级以上物料。

l能耗低，与其它类型气流粉碎机相比节能30%〜40%。

l对易燃、易爆物料可用惰性气体作为工作介质粉碎。

l采用先进的触摸屏，可编程控制器(PLC)，实现了自动化控制。

l广泛应用于化工、西药、中药、农药、冶金、非金属矿、电池正负极材料、滑石、重晶石、高岭土、石英、石墨、阻燃材料、陶瓷等干粉类物料的超细粉碎。