工作原理：

首先采用刀式粗碎机对中药原料初加工，然后进行二次冲击细碎，最终送入GMP气流粉碎机进行超细粉碎。物料在气流粉碎室内的数个喷嘴产生的高速气流冲击下，相互碰撞、相互摩擦、瞬间破裂，实现超细粉碎，通过内置分级机的分选，合格产品随气流排出，进入旋风分离器、捕集器收集，粗颗粒返回粉碎室继续粉碎，气体由引风机排出。

产品特点：

l适用于干式超细粉碎工艺，由于气流速度高，冲击力大，可生产出0.5〜10μm的粉体颗粒。

l药物粉体在气流膨胀工况下粉碎，不会升温，适用于热敏性、低熔点、含糖份及有挥发性物料的超细粉碎。

l设备设计完全按照GMP要求。

l通过气源三级过滤（粗过滤、精密过滤、除菌过滤）、全系统密闭粉碎、材质选用、粉碎过程物料自身碰撞粉碎， 以及采用特殊设计，社绝油进入，实现粉碎物料和环境的无污染。

l采用先进的触摸屏，可编程控制器(PLC)，实现了自动化控制。

l设备结构简单，内、外壁光洁度高， 无死角，易清洗。

l广泛应用于各种中药、西药、食品、保健品、化妆品等物料的超细粉碎。